Отчет по лабораторной работе (Vivado / VHDL)

Проект: CPO1

Автор модели: Маданият Мади

Вариант: 18

1. Логическая схема

2. Система логических функций

y4 = 0

y2 = x4 · ¬x3

y1 = x3 · (x1 + ¬x2)

y3 = x2 · x3 · x4 · ¬x1

y5 = x1 + x2 + ¬x4

Обозначения: ¬ — НЕ, · — И, + — ИЛИ.

3. Таблица истинности

| x1 | x2 | x3 | x4 | y1 | y2 | y3 | y4 | y5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |

4. Логические элементы

gate_N: Y = ¬A

gate_O2: Y = A + B

gate_A3: Y = A · B · C

gate_NO2: Y = ¬(A + B)   (NOR2)

gate_NO3: Y = ¬(A + B + C)   (NOR3)

gate_NA3: Y = ¬(A · B · C)   (NAND3)

gate_NAO3: Y = ¬(A · B · C) + D

gate_NOAO2: Y = ¬(A + B) + (C · D)